SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 040 12 Košice, Teslova 2


	SK - Vyhlásenie zhody
	[image: image1.png]




	

	

	Dolupodpísaný zástupca  

	výrobcu:
	SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 040 12 Košice, Teslova 2

	výrobne:  
	SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., 044 25 Medzev, Revolučná 59

	

	

	týmto vyhlasuje, že výrobok: 

	Zárubňa dvojdielna z ocele, pre dvere vnútorné, otváracie, s polodrážkou,  jedno- a dvojkrídlové, typového označenia MZE 

	

	je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a výrobok sa uplatňujú tieto normy:

	

	STN 74 6501: 1987
	Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia

	

	

	

	V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili: 

	

	Vlastnosť
	Deklarovaná hodnota alebo trieda
	Protokol o skúške                      a odkaz na laboratórium

	Tolerancie rozmerov
	najväčšia hodnota odchýlky                                                  výška rámu h1 = - 3 mm                                                         šírka rámu b1 = - 1 mm                                                            šírka  polodrážky  b2 = - 0,5 mm                                         hĺbka polodrážky k1  = 0,5 mm                                          rozmiestnenie závesov  l1, l2, l3 = 0,6 mm             
	Protokol o skúškach                                            č. 423.12/24/0186/01 zo dňa 13.07.2001   1)                                                               Protokol o skúške                                                č. 800/24/0250/01 zo dňa 04.09.2001     2)                

	Odolnosť proti rázovému zaťaženiu
	bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov,  zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí
	Protokol o skúškach                                          č. 42324/0322/99 zo dňa 22.11.1999      1)

	Odolnosť proti statickému zaťaženiu v rovine zárubne
	bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov,  zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí
	Protokol o skúškach                                          č. 42324/0322/99 zo dňa 22.11.1999      1)

	Spoľahlivosť
	po 50 000 cykloch bez poškodenia geometrie, poškodenia a uvoľnenia závesov,  zhoršenia funkčnosti pri zatváraní, otváraní a uzamknutí
	Protokol o skúškach                                          č. 42324/0322/99 zo dňa 22.11.1999      1)

	
	
	

	

	Opis výrobku: 

	Zárubňa sa skladá z dvoch dielov - predný a zadný. Rozmery zárubne sú nasledovné: výška - (1970) mm, šírka (600, 700, 800, 900 a 1100) mm - pre jednokrídlové dvere a (1250, 1450, 1600, 1800) mm - pre dvojkrídlové dvere a  hrúbka – (60, 80, 100, 125, 150, 160 a 180) mm. 

	Predný diel zárubne je zložený zo stojok (zámková a závesná), nadpražia, prahu a zaisťovacieho uholníka. Stojky a nadpražie  predného dielu zárubne sú zhotovené z oceľového profilu  hrúbky 1,35 - 1,5 mm valcovaného za studena (oceľ triedy 11). Predný diel zárubne má spodné diely vysadzovacích závesov typu 4 FF 060 44 výrobcu TESLA STROPKOV a.s., Stropkov v počte 3 kusy, vhodné pre dverové krídlo najväčšej hmotnosti 60 kg. Závesy sú so stojkami spojené zvarmi.  

	Prahová spojka je z tenkostenného oceľového profilu rozmerov (53x20x1,5 - 2) mm. Prahová spojka je so stojkami predného dielu zárubne spojená zvarmi. Predný diel zárubne má v polodrážke vyvŕtané otvory so zapustením pre spojovacie skrutky.

	Zadný diel rámu zárubne je zložený zo stojok, nadpražia, zaisťovacej spony a vymedzovacej spony.  Stojky a nadpražia zadného dielu zárubne sú zhotovené z oceľového profilu hrúbky 1,35 - 1,5 mm valcovaného za studena (oceľ triedy 11). Zaisťovacia a vymedzovacia spona je zhotovená z oceľového profilu  hrúbky (1,35 - 1,5) mm. Zárubňa dverí je povrchovo upravená základným náterom - farba základná syntetická  S 2000.

	

	

	

	

	Použitie v stavbe: 

	Na použitie v Slovenskej republike ako rám výplne do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov.

	

	

	

	Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali: 

	1)
	AO CIS 02/1998 LIGNOTESTING, a.s. Bratislava

	2)
	LIGNOTESTING, a.s. Bratislava

	

	

	Výrobca  SERVICECENTRUM WAGNER S.R.O., Teslova 2, 040 12 KOŠICE, prevádzka MEDZEV

	                                  podpis

	

	Meno:
	Róbert  WAGNER
	

	Funkcia:
	riaditeľ
	

	Dátum:
	01.05.2006
	


